Prefeitura Municipal Chapada dos Guimarães

GOVERNO DE MATO GROSSO

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

(BLOCO EDUCACIOANAL 16 SALAS)

Cuiabá - 2021.

Sumário

1	DIRETRIZES DE PROJETO	5

1.1	IMPLANTAÇÃO	5

1.2	PROGRAMA DE NECESSIDADES	5

2	EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA	6

2.1	Elemento de Vedação (Alvenaria)	6

2.2	Elemento de divisão (Gesso acartonado)	6

2.3	Vergas e contra vergas	7

2.4	Elemento Vazad0 (Cobogó)	7

2.5	Fechamento de placa cimentícia (platibanda)	7

3	COBERTURA	8

3.1	Telha Trapezoidal Termo acústica (30mm) Chapa/Chapa	8

3.2	Telha de Policarbonato Translúcida	9

3.3	Cumeeira para telha metálica isotérmica	9

3.4	Estrutura de cobertura metálica	9

3.5	Fechamento em alumínio composto	10

3.6	Laje em concreto armado impermeabilizado	10

3.7	Calha Galvanizada	10

3.8	Calha de Beiral Galvanizada	10

3.9	Rufo Metálico	11

3.10	Cobertura em telha vã	11

4	ESQUADRIAS	11

4.1	Janelas	12

4.1.1	J1- Janela correr 4 folhas (2,00x1,00x1,20m);	12

4.1.2	J2- Janela fixa 2 folhas (2,50x0,40x1,70m);	12

4.1.3	J3-- Janela correr 4 folhas (2,00x0,40x1,70m);	13

4.1.4	J4- Janela Maxim Ar 2 folhas (0,80x0,60x1,60m);	13

4.1.5	J5- Janela de enrolar (1,00x1,20x0,90m);	13

4.2	Portas	14

4.2.1	P1- Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);	14

4.2.2	P2 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);	15

4.2.3	P3- Porta de abrir 1F (0,90x2,10m);	15

4.2.4	P4- Porta de abrir 1F (80x2,10m);	15

4.2.5	P5- Porta de abrir 1F (0,80x1,60m);	16

5	REVESTIMENTOS	16

5.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media)	16

5.2	Emboço/ massa única aplicado manualmente traço 1:2:8	16

5.3	Revestimento Cerâmico para Parede de 33x45cm;	17

5.4	Revestimento Cerâmico para Parede de 20x20cm- Azul Pantone 2758C ;	18

6	PINTURA	19

6.1	Selador Acrílico;	22

6.2	Pintura de paredes internas	22

6.3	Pintura de paredes externas	24

6.4	Pintura sobre esquadrias metálicas	25

6.4.1	Nas portas	25

7	PISOS	25

7.1	Nivelamento e apiloamento	25

7.2	Contrapiso	25

7.3	Regularização desempenada de base	26

7.4	Passeio/ calçada com espessura 6cm;	26

7.5	Revestimento Piso Porcelanato Acetinado Retificado (60x60);	26

7.6	Piso Intertravado bloco retangular;	26

8	FORROS E DIVISORIAS E GRANITOS;	27

8.1	Divisórias para box de vasos sanitários	27

8.2	Divisórias para box de mictórios	27

8.3	Forro de PVC liso	27

8.4	Tampo de granito para bancadas espessura 2,5cm cinza;	28

9	ACESSIBILIDADE	29

10	SERVIÇOS CONTRUTIVOS COMPLEMENTARES	29

10.1	Mastro para bandeira;	29

10.2	Totem de inauguração;	29

10.3	Espelho 0,45x0,90m	30

10.4	Lousa de vidro serigrafado branco;	30

10.5	Abrigo para gás e lixo;	31

10.6	Proteção de quina tipo cantoneira 1’’ em alumínio;	31

10.7	Banco de madeira e metalon	31

DISPOSIÇÕES FINAIS;	32

# DIRETRIZES DE PROJETO

## IMPLANTAÇÃO

Ver memorial especifico de implantação da unidade escolar em questão.

## PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Projeto propõe a construção de nova área para melhor atender as necessidades da população. O programa de necessidades foi definido objetivando atender infraestrutura escolar satisfatória, sendo setorizadas da seguinte forma:

Bloco Educacional

- Sala de Aula 1 a 16;

- Sala professores;

- W.C. PCD masc. e fem. sala dos professores;

- Coordenação;

- Arquivo;

- Diretoria;

- Secretaria;

- Profissão 4.0;

- W.C. Mas. e Fem. Alunos;

- W.C. Masc. e Fem. PCD alunos;

- Laboratório de química;

- Apoio psicopedagógico;

- Ar. Did. Incluso;

- Hall de entrada;

- Circulação 1/2/3;

# EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA

#### Elemento de Vedação (Alvenaria)

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de estrutura, estas atividades não deverão ocorrer concomitantes, visto as patologias que a edificação poderá apresentar pelo uso desta prática. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

Os tijolos utilizados na edificação terão dimensões (em cm) de:

- 9 x 19 x 39.

- 9 x 19 x 19

As especificações de local de emprego dos tijolos estão especificadas em projeto.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

#### Elemento de divisão (Gesso acartonado)

As paredes de gesso acartonado (drywall) deverão ser de chapa de gesso resistente à umidade (RU) executadas com montantes metálicos. As mesmas terão altura de 2,80m e espessura de 10cm.

Para sua execução, sugere-se a sequência de recomendação indicada pelo fabricante das placas quanto ao tratamento das juntas, especificação de parafusos e distâncias de furos para fixação.

Serão executados em gesso acartonado somente as paredes internas dos seguintes ambientes:

- Sala dos professores;

- Coordenação;

- Arquivo;

- Diretoria;

- Secretaria;

- Apoio psicopedagógico;

- Ar. Did. Inclusivo.

#### Vergas e contra vergas

Serão executadas vergas de concreto armado, seção 0,10x0,12cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 30cm para cada lado, na parte superior e inferior das janelas, e na parte superior para as portas, conforme consta no quadro de esquadria, e mais detalhadamente no projeto estrutural.

Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificação de serviços descritos em planilha orçamentária.

#### Elemento Vazad0 (Cobogó)

Os elementos vazados deverão ser assentados com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm. O Elemento deve ser assentado de maneira que a inclinação das aletas antichuva (dormido) fiquem vidas para o lado externo da edificação, evitando a entrada da chuva.

Figura 1- Elemento Vazado (Cobogó)

#### Fechamento de placa cimentícia (platibanda)

A estrutura de cobertura na área do hall de acesso ao prédio escolar e parte frontal da circulação 5 do bloco educacional 1 deverá ter um fechamento de testeira no perímetro, em platibanda formada por placas cimentícias, sendo previsto pintura na cor azul (Pantone 2758C ou RGB 0,30,98).

As placas cimentícias serão adotados como sistema de vedação externa, consiste em chapas planas fixadas na estrutura metálica. As placas deverão ter juntas coincidentes umas às outras, com no máximo de 3 mm de espaçamento entre elas. Para adequado funcionamento do sistema de vedação, é imprescindível a execução de rejunte feito com argamassa acrílica flexível, reforçada pela aplicação de fita de fibra de vidro (5,00cm de largura). A fita deverá ser mergulhada no excesso de argamassa, alisada e nivelada com o uso de desempenadeira metálica.

# COBERTURA

#### Telha Trapezoidal Termo acústica (30mm) Chapa/Chapa

Telha termo acústica tipo sanduíche preenchida com poliestireno expandido (material retardancote à chama - NBR 11948, classe F1), que funciona como isolante térmico e atenuante acústico. Modelo composto por uma telha trapezoidal 30 a 40 mm na face superior e uma chapa plana lisa ou corrugada na face interna. As telhas deverão apresentar-se em boas condições com cantos lineares, sem furos ou rachaduras. As mesmas deverão ser instaladas com inclinação de 10%.

Os tipos e as dimensões das telhas obedecerão às indicações do projeto e instruções do fabricante, bem como as peças de acabamento e arremates deverão ser colocadas conforme indicação do fabricante.

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixação e vedação da cobertura.

Figura 4- Imagem Ilustrativa. Fonte: Google

#### Telha de Policarbonato Translúcida

As chapas de policarbonato translúcidas alveolar sobre estrutura metálica serão fixadas em terças conforme recomendações técnicas do Projeto Estrutural e instruções do fabricante.

Figura 5- Imagem ilustrativa de policarbonato. Fonte: Google

#### Cumeeira para telha metálica isotérmica

A cumeeira metálica é um produto com um formato especial de capa que serve para fazer a cobertura de vãos ou espaços que acontecem com a junção das telhas de duas águas.

Seguir as recomendações técnicas do fabricante.

#### Estrutura de cobertura metálica

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverá ser de conformidade com o Projeto Estrutural Metálico em dimensões e espaçamentos que garantam a estabilidade e não deformação da mesma.

O espaçamento máximo das peças para apoio do telhado deverá seguir especificações e determinações do fabricante e/ou recomendações do Projeto Estrutural Metálico.

#### Fechamento em alumínio composto

A estrutura do pórtico de acesso ao prédio escolar deverá ter um fechamento de testeira no perímetro, em painéis de alumínio composto (ACM) nas cores: azul (pantone 2758C), Amarelo ouro, Verde Bandeira e Branco Gelo ou similares, conforme projeto arquitetônico (Ver item 17).

#### Laje em concreto armado impermeabilizado

Serão executadas lajes de cobertura no abrigo de gás e resíduos sólidos.

#### Calha Galvanizada

Execução de calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, conforme planta de cobertura. As calhas se encontram no hall de entrada e trecho da cobertura da secretaria, ocultas pelo painel de placa cimentícia, bem como no trecho da cobertura entre os blocos. Ver Projeto Arquitetônico.

#### Calha de Beiral Galvanizada

Execução de calha em chapa de aço galvanizado, tipo moldura americana, conforme de planta de cobertura. As calhas se encontram no perímetro da cobertura.  Ver Projeto Arquitetônico.

Figura 6- Imagem ilustrativa do modelo da calha de beiral

#### Rufo Metálico

Rufo em chapa de aço galvanizado, número 24, corte de 25cm, conforme de planta de cobertura. Ver Projeto Arquitetônico.

#### Cobertura em telha vã

Conforme especificado no tópico sobre forros mais adiante, alguns ambientes permanecerão sem a aplicação de forro de PVC liso, deixando à mostra as telhas metálicas trapezoidais termoacústicas de chapa/ chapa.

Estes ambientes são:

- Circulação 1- 2 e 3;

# ESQUADRIAS

#### Janelas

#### J1- Janela correr 4 folhas (2,00x1,00x1,20m);

As janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco possuem 1.10m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

Figura 7- Detalhe J1- vista frontal.

#### J2- Janela fixa 2 folhas (2,50x0,40x1,70m);

As janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco possuem 1,70m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

Figura 8- Detalhe J2- vista frontal.

#### J3-- Janela correr 4 folhas (2,00x0,40x1,70m);

As janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco possuem 1,70m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

Figura 9- Detalhe J3-E- vista frontal.

#### J4- Janela Maxim Ar 2 folhas (0,80x0,60x1,60m);

As janelas de vidro temperado 10mm com caixilho metálico branco possuem 1.70m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

Figura 10- Detalhe J4- vista frontal

#### J5- Janela de enrolar (1,00x1,20x0,90m);

A janela de enrolar de aço tipo raiada possui 0,90m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

Figura 11- Detalhe J5- vista frontal

#### Portas

| #### P1- Porta de abrir 1F (0,90x2,10m); As portas são de chapa metálica corrugada com barra de apoio para PCD. Ver locação em projeto arquitetônico. | Figura 13- Detalhe P1- vista frontal |
| --- | --- |

| #### P2 - Porta de abrir 1F (0,90x2,10m); As portas são de chapa metálica corrugada com barra de apoio para PCD e bandeira com janela basculante de 0,50x0,90m. Ver locação em projeto arquitetônico. | Figura 14- Detalhe P2- vista frontal |
| --- | --- |
| #### P3- Porta de abrir 1F (0,90x2,10m); As portas são de chapa metálica corrugada com puxador vertical e visor em vidro temperado translúcido 10mm, instaladas junto a alvenaria. Ver locação em projeto arquitetônico. | Figura 15- Detalhe P2- vista frontal |
| #### P4- Porta de abrir 1F (80x2,10m); As portas são de chapa metálica corrugada com puxador vertical e visor em vidro temperado translúcido 10mm, instaladas junto a alvenaria. Ver locação em projeto arquitetônico. | Figura 16- Detalhe P2- vista frontal |
| #### P5- Porta de abrir 1F (0,80x1,60m); As portas são de chapa alumínio e tarjeta, elevadas a 10cm do chão, e instaladas sobre divisórias de granito. Ver locação em projeto arquitetônico. | Figura 17- Detalhe P5- vista frontal |

# REVESTIMENTOS

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Os revestimentos a serem aplicados devem seguir as orientações de especificações contidas no projeto de arquitetura.

#### Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media)

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

#### Emboço/ massa única aplicado manualmente traço 1:2:8

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm, será para recebimento de revestimento cerâmico em faces internas de paredes. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos.

Serão de responsabilidade do Construtor/ Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução do serviço acima discriminado.

#### Revestimento Cerâmico para Parede de 33x45cm;

As paredes internas destinadas à colocação desse revestimento cerâmico receberão mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão 33x45cm com juntas a prumo.

Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

O rejuntamento será com argamassa pré-fabricada, na cor cinza platina e juntas de no mínimo 3mm de espessura.

Quanto as alturas presentes no quadro de revestimentos, pertencem à categoria :

- A – Barrado de revestimento até altura de 1,00m;

- B – Barrado de revestimento até altura de 2,31m

1A – paredes internas - Salas de aula de 1 a 16 (bloco edu. 1) - Profissão 4.0; - Lab. De ciências; - Ap. Did. Incluso; - Corredor; 1B – paredes internas - Todos os sanitários – Professores e alunos, masculinos e femininos, PCD bloco educacional

#### Revestimento Cerâmico para Parede de 20x20cm- Azul Pantone 2758C ;

As paredes internas destinadas à colocação desse revestimento cerâmico receberão mediante emboço, azulejo na cor Azul Pantone 2758C (ou RGB 0,30,98)  dimensão 20x20cm com juntas a prumo.

Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

O rejuntamento será com argamassa pré-fabricada, na cor cinza platina e juntas de no mínimo 3mm de espessura.

Quanto as alturas presentes no quadro de revestimentos, pertencem à categoria :

- C – Faixa acima do barrado, de 20cm, totalizando altura de 1,20m;

1C – paredes internas - Salas de Aula (01 a 16); - Lab. de Química - Salas de Apoio Pedágio;

# PINTURA

As pinturas serão executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito.

O Construtor/Contratado deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Antes da realização da pintura é obrigatória a realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalização. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da fiscalização.

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais; e os salpicos de tinta deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços acima discriminados.

#### Selador Acrílico;

Deverá ser aplicada uma demão em todas as superfícies de parede, internas e externas. Preparar as superfícies com o fundo selador acrílico, promovendo o preenchimento dos poros para aplicação posterior dos produtos de acabamento final; usar acabamento fosco e de cor branca; depois de aplicado, o selador acrílico não deve ficar exposto por mais de 21 dias sem aplicação da tinta de acabamento.

Aplicar uma demão com rolo de lã, ou trincha ou pincel de cerdas macias. Para a diluição usar entre 10 e 30% com água; misturar bem o conteúdo da embalagem até sua completa homogeneização.

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa e seca. Antes de aplicar o selador, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados.

#### Pintura de paredes internas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em látex PVA ou acrílica com tinta de 1ª linha, 02 demãos sobre superfície devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administração acordada pela fiscalização.

Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida substituição de material quando necessário. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços discriminados.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do projeto arquitetônico), a pintura das paredes internas se dá:

- D – Após revestimento, fundo selador + pintura com tinta Latex PVA branco Neve + Barrado em branco gelo + Liquibrilho h:1,20 m);

- E – Após revestimento, fundo selador+ pintura acrílica Verde Bandeira (ou RGB 0,110,38) até o teto.

- F – Após revestimento, fundo selador+ pintura acrílica Amarelo Ouro (ou RGB, 255,191,0) até o teto.

1D – paredes internas - Circulação 1 a 3; 1E – paredes internas - Sanitarios Alunos Mas - Sanitarios Alunos PCD Mas - Wc PCD Professores Mas 1F – paredes internas - Sanitarios Alunos Fem - Sanitarios Alunos PCD Fem - Wc PCD Professores Fem

#### Pintura de paredes externas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em látex acrílica com tinta de 1ª linha, 02 demãos sobre superfície de blocos de concreto devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administração acordada pela fiscalização.

Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida substituição de material quando necessário. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços discriminados.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do projeto arquitetônico), a pintura das paredes externas se dá:

- 2A - Fundo selador + Pintura com tinta Látex acrílica branco gelo + barrado de liquibrilho de altura 1,20m;

- 2B – Fundo selador + pintura em tinta acrílica nas cores amarelo ouro (ou 255,191,0), azul pantone 2758C (ou RGB 0,30,98) e verde bandeira (ou 0,110,38) – conferir detalhe das fachadas.

| 2A – paredes externas - Fachadas Longitudinais | 2B – paredes externas - Fachadas Transversais |
| --- | --- |

#### Pintura sobre esquadrias metálicas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em esmalte fosco com tinta de 1ª linha, incluindo lixamento, uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola.

Conforme o quadro de acabamentos da edificação (parte do projeto arquitetônico), a pintura de esquadrias metálicas se dá:

#### Nas portas

Em geral, as portas possuem fundo ante corrosivo e pintura com tinta esmalte fosca na cor Azul Pantone 2758C (ou RGB: 0,30,98)

# PISOS

#### Nivelamento e apiloamento

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou manualmente.

Para o nivelamento deverão ser seguidos os níveis propostos no projeto descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de regularização ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverão ser executados em camadas de no máximo 30cm com material de boa qualidade e apiloados. Na execução do apiloamento, o solo não deverá estar nem com excesso, nem com umidade abaixo do normal.

#### Contrapiso

O contrapiso armado será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em projeto, só depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado, bem como instaladas as canalizações que devam passar sob o piso.

Maiores especificações estão contidas no caderno de projeto estrutural de concreto armado.

Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificação de serviços descritos em planilha orçamentária.

#### Regularização desempenada de base

O serviço deverá ser executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm, para posterior revestimento de piso.

#### Passeio/ calçada com espessura 6cm;

Será executado passeio ou calçada em concreto moldado in loco, feito em obra acabamento convencional não armado. Esse calçada será aplicado:

- Calçadas em volta dos blocos;

#### Revestimento Piso Porcelanato Acetinado Retificado (60x60);

O piso de toda a escola deverá ser em porcelanato acetinado 60x60 na cor cinza, rejunte na cor cinza platina, e nos locais que terão rodapé, o mesmo possui 10cm de altura com o porcelanato, em questão.

#### Piso Intertravado bloco retangular;

O posicionamento dos blocos de concreto intertravados será executado na área interna do bloco edu. 1, próximo às circulações 1, 2, 3 e 4, bem como nas áreas externas junto ao estacionamento público, conforme as indicações do projeto arquitetônico.

O Contratado deverá fornecer e executar calçada com blocos e guias de concreto intertravados pré-moldado retangular cinza, nas dimensões 20x10cm e espessura de 6cm conforme as especificações do projeto arquitetônico.

Após o assentamento dos blocos sobre coxim de areia grossa ou pó de pedra será espalhada uma camada de areia grossa ou pó de pedra, e com ela serão preenchidas as juntas dos blocos. Depois de varrido e removido o excesso de areia ou pó de pedra, o pavimento será comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12t. Após a compressão, as juntas dos blocos serão novamente preenchidas e o excesso convenientemente retirado.

# FORROS E DIVISORIAS E GRANITOS;

#### Divisórias para box de vasos sanitários

As divisórias entre box de banheiros serão em granito cinza polido, com 3,5cm de espessura e com altura de 1,80m, assentadas com argamassa no traço 1:3.

As placas das divisórias terão em seu trecho inferior, um recorte de 20 cm de altura, com o intuito de facilitar a manutenção e a limpeza. As placas divisórias serão engastadas na parede e a testeira engastada no piso. A testeira será fixada na placa divisória com massa plástica e parafusada com cantoneiras.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

Estas divisórias serão aplicadas nos ambientes:

- W.C. Masculino e Feminino alunos;

#### Divisórias para box de mictórios

As divisórias para os boxes de mictórios serão em granito cinza polido, com 3,5cm e assentadas com argamassa no traço 1:3.

Estas caracterizam-se por delimitar a área individual de mictório e possui 0,40m de largura, 1,20m de altura e está assentada a 0,30m do piso, na quantidade de 2 unidades por mictório.

Ver detalhamento no caderno de detalhes.

Estas divisórias serão aplicadas somente no W.C masculino de alunos bloco edu. 1 e 2.

#### Forro de PVC liso

O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado auto-extinguível, com dimensões 200x6000mm e espessura de 8 à 10mm, perfil de 200mm na cor branca, liso, dotado de todos os acessórios, como arremates, cantoneiras, etc., e que poderá ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com recomendações do fabricante. Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados antes de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços, etc., acima do forro, o mesmo só poderá ser executado depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços.

Nos pontos críticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZAÇÃO, bem como em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessários à estabilidade do forro, deverão ser acrescentados reforços.

O acabamento dos forros deverá ser executado acabamento de forro em PVC em todo o perímetro dos ambientes

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.

Os ambientes que receberão forro em PVC, pode ser encontrada no quadro de acabamentos da edificação, no projeto arquitetônico.

#### Tampo de granito para bancadas espessura 2,5cm cinza;

Será executado instalação tampo de granito cinza polido. Esses tampos serão instalados nos seguintes ambientes:

(Ver detalhamento em projeto arquitetônico.)

- Laboratório de Ciências;

- Sala dos Professores;

- Sanitário Feminino e Masculino alunos bloco educacional;

# ACESSIBILIDADE

Todos os itens referentes a acessibilidade, vide memorial descritivo especifico de acessibilidade

# SERVIÇOS CONTRUTIVOS COMPLEMENTARES

#### Mastro para bandeira;

Será instalado kit contendo 3 mastros para bandeira em tubos de aço galvanizado 7m e altura livre de 6m. (Ver em projeto arquitetônico).

#### Totem de inauguração;

Será instalado totem em concreto com acabamento pintura acrílica e logo do governo em baixo relevo, nas dimensões 2,75x0,90x0,20 m, incluso placa em aço inox com descrição do nome da unidade escolar a ser inaugurada, nomes do governador, vice-governador, Secretário e Adjunto da pasta, dados do convenente (se for o caso) em exercício, cidade, data e ano da inauguração.

(Ver locação e detalhamento em projeto arquitetônico).

Figura 27: Imagem ilustrativa do totem

#### Espelho 0,45x0,90m

Ambientes: Banheiros PCD masculino e feminino do bloco educacional; banheiros masculino e feminino da sala dos professores.

A altura de instalação dos espelhos deve ser em posição inclinada a 10° em relação ao plano vertical, com a borda inferior a 0,90m do piso acabado.

Os espelhos cristais de 4mm sem emolduramento serão fixados em frente dos lavatórios sem coluna. Tomar o devido cuidado na colocação dos espelhos para não ter problemas de fissuras nas tubulações de água, visualizar sempre os projetos complementares antes da colocação dos mesmos.

#### Lousa de vidro serigrafado branco;

Será instalado lousa nas dimensões 4,00x1,10m em quadro de vidro temperado e laminado com película branca 6mm. Sua fixação será através de botão cabeça de latão de 1,5” a 0,90m do piso acabado conforme Caderno de Detalhes.

Esse quadro será provido de aparador de ferro com quinas arredondadas com pintura automotiva branca, cantoneira de 2x2. A fixação será através de parafuso com bucha a 0,90m do piso acabado. O posicionamento será nas salas de aula conforme planta de layout do projeto arquitetônico.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

Figura 28: Quadro serigrafado. Fonte: Google Figura 29: imagem ilustrativa. Fonte: Google

#### Abrigo para gás e lixo;

Conforme proposta arquitetônica, o abrigo de lixo e de gás localiza-se no pátio externo da cozinha.

#### Proteção de quina tipo cantoneira 1’’ em alumínio;

Será instalado proteção de quina tipo cantoneira de 1’’ em alumínio nas quinas das paredes do sanitário masculino e sala dos professores.  Ver locação e detalhamento em projeto arquitetônico.

Figura 30 e 31: Imagem ilustrativa de Proteção de quina tipo cantoneira. Fonte: Google

#### Banco de madeira e metalon

Banco constituído por estrutura metálica de sustentação para o assento em metalon de 5cm em #14, com pintura em esmalte sintético, cor preto. Seu assento deverá ser de madeira de lei, a fixação do assento será com parafuso e a fixação do banco será no piso através de parabolt.

As diretrizes construtivas e especificações do banco devem seguir as instruções do detalhamento do Caderno de Detalhes.

## DISPOSIÇÕES FINAIS;

Poderão advir alterações no empreendimento em função da legislação ou normas das companhias concessionárias. As medidas internas dos ambientes ficam sujeitas a uma variação, para mais ou para menos, de até 5%, em decorrência da execução e/ou dos acabamentos a serem utilizados.

Pequenas alterações, em função de melhores soluções técnicas ou estéticas, poderão ser introduzidas no projeto sem alterá-lo substancialmente.

A definição de fabricantes, fornecedores e tipos de matareis, destina-se a estabelecer um padrão de qualidade podendo, de acordo com necessidades técnicas, legais ou dificuldades de aquisição, incluir outros materiais de outros fornecedores com características iguais, similares ou superiores aos inicialmente citados.

Todos os serviços de ampliação e reforma deverá ser acompanhada por Arquiteto e Urbanista habilitado e registrado no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou Engenheiro habilitado e registrado no CREA- Conselho de Engenharia, e Agronomia.

ENGª PATRICIA CARVALHO MILHOMEM DE ABREU

CREA: MT047574