GOVERNO DE MATO GROSSO

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANA TEREZA ALBERNAZ

(CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT)

CHAPADA DOS GUIMARÃES, OUTUBRO DE 2021.

Sumário

INTRODUÇÃO	8

1	LOCALIZAÇÃO	9

2	GENERALIDADES	9

2.1	Desenho	10

2.2	Modificações	10

2.3	Critério de Similaridade	11

2.4	Fiscalização e Documentos da obra	11

2.5	Equipamentos e ferramentas	12

2.6	Equipamentos de segurança	12

3	SERVIÇOS PRELIMINARES	13

3.1	PLACA DE OBRA	13

3.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	14

3.3	FECHAMENTO DE CANTEIRO	14

3.4	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO	14

3.5	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	15

3.6	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	15

3.7	LIMPEZA DO TERRENO	15

3.8	ANDAIMES E PLATAFORMAS	16

4	PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)	16

5	LOCAÇÃO	17

6	DIRETRIZES DE PROJETO	18

6.1	PROGRAMA DE NECESSIDADES	18

7	EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA	20

7.1	Elemento de Vedação (Alvenaria)	20

7.2	Elemento de divisão (Gesso acartonado)	21

7.3	Vergas e contra vergas	21

7.4	Elemento Vazad0 (Cobogó)	21

7.5	Fechamento de placa cimentícia (platibanda)	22

8	COBERTURA	23

8.1	Telha Trapezoidal Termo acústica	23

8.2	Cumeeira para telha metálica isotérmica	24

8.3	Estrutura de cobertura metálica	24

8.4	Fechamento em alumínio composto	24

8.5	Laje em concreto armado impermeabilizado	24

8.6	Calha Galvanizada	24

8.7	Calha de Beiral Galvanizada	25

8.8	Rufo Metálico	25

8.9	Cobertura em telha vã	25

9	ESQUADRIAS	26

9.1	Janelas	26

9.1.1	J1- Janela de CORRER 2F (1,50x1,00x1,00m);	26

9.1.2	J2- Janela de CORRER 4F (2,00x1,00x1,10m);	26

9.1.3	J3- Janela de GUILHOTINA 1F (1,50x1,00x1,10m);	26

9.1.4	J4- Janela de GUILHOTINA 2F (0,60x1,20x1,50m);	26

9.1.5	J5- Janela de MAXI – AR 1 F (0,80x0,60x2,10m);	26

9.1.6	J6- Janela MAXI – AR 1 F (0,60x0,60x2,30m);	26

9.1.7	J7- Janela de MAXI – AR 1 F (0,8x1,50x0,50);	27

9.1.8	J8- Janela de MAXI – AR 1 F (0,40x0,40x2,50m);	27

9.2	Portas	27

9.2.1	P1- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,90x2,10m);	27

9.2.2	P2- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x2,10);	27

9.2.3	P3- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,60x2,10m);	27

9.2.4	P4- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x1,70x0.10m);	27

9.2.5	P5- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x2,10m);	28

9.2.6	P6- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,90x2,10m);	28

9.2.7	P7- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x2,10m);	28

9.2.8	P8- Porta de CORRER 1 FOLHA (0,90x2,10m);	28

9.2.9	P9- Porta de CORRER 4 FOLHAS (2,80x2,10m);	28

9.2.10	P10- Porta de CORRER 1 FOLHA (4,50x2,50m);	28

9.2.11	P11- Porta de CORRER 2 FOLHAS (5,00x2,10m);	28

10	REVESTIMENTOS	28

10.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media)	29

10.2	Emboço/ massa única aplicado manualmente traço 1:2:8	29

10.3	Revestimento Cerâmico para Parede de 20x20cm;	30

11	PINTURA	31

11.1	Selador Acrílico;	33

11.2	Pintura de paredes internas	33

11.3	Pintura de paredes externas	34

11.4	Pintura sobre esquadrias metálicas	34

11.5	Nas janelas	34

11.6	Nas portas	34

11.7	Nos gradis	35

12	PISOS	35

12.1	Nivelamento e apiloamento do terreno	35

12.2	Contrapiso	35

12.3	Regularização desempenada de base	36

12.4	Passeio/ calçada com espessura 6cm;	36

12.5	Revestimento Granilite (1,00x1,00);	36

12.6	Piso tátil de Concreto	36

12.7	Piso Intertravado bloco retangular;	37

12.8	Meio fio de concreto 15cm de base x 20cm de altura;	38

13	FORROS E DIVISORIAS E GRANITOS;	38

13.1	Divisórias para box de vasos sanitários	38

13.2	Divisórias para box de mictórios	38

13.3	Forro de PVC liso	39

13.4	Tampo de granito para bancadas espessura 2,5cm cinza;	39

14	ACESSIBILIDADE	40

14.1	Placa de identificação de ambiente e identificação tátil (30x10cm);	40

14.2	Totem Mapa tátil	40

14.3	Banco articulado para banho;	40

14.4	Espelho 0,45x0,90m	41

14.5	Barras de apoio para portadores de necessidades especiais;	41

15	SERVIÇOS CONTRUTIVOS COMPLEMENTARES	46

15.1	Mastro para bandeira;	46

Será instalado kit contendo 3 mastros para bandeira em tubos de aço galvanizado 7m e altura livre de 6m. (Ver em projeto arquitetônico).	46

15.2	Totem de inauguração;	46

15.3	Lousa de vidro serigrafado branco;	47

15.4	Abrigo para gás;	47

15.5	Proteção de quina tipo cantoneira 1’’ em alumínio;	47

15.6	Grade de ferro em barra chata 3/16”	48

15.7	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata e Mureta de alvenaria;	48

15.8	Instalação de Logo do Governo 1,90x1,90;	49

15.9	Instalação de Letra caixa com o nome da escola;	50

16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES;	50

16.1	Limpeza final da obra	50

16.2	Remoção de entulho	51

DISPOSIÇÕES FINAIS;	52

# INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta arquitetônica para a ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANA TEREZA ALBERNAZ, que será implantado na cidade de Chapada dos Guimarães - MT.  Possui também a finalidade de especificar os materiais a serem aplicados na execução do projeto de arquitetura proposto, orientando os serviços construtivos necessários à execução da obra.

O projeto arquitetônico contempla uma escola situada em um terreno de 10.385,70 m², e 1.285,00 m² de área construída, possuindo em consonância com o projeto arquitetônico, projetos de acessibilidade, estrutural, Hidrossanitário, elétrico, SPDA (Sistema de Proteção Descargas Atmosféricas), combate a incêndio e gás.

A proposta arquitetônica, tem como objetivo garantir aos espaços internos o conforto ambiental, acessibilidade nos ambientes, atendendo assim as necessidades dos usuários. Os ambientes possuem acabamentos de qualidade, dentre outras com as quais espera-se tornar o local atrativo e dinâmico para a comunidade no intuito de diminuir o vandalismo e promover o convívio social e a prática de esporte e lazer.

Para o melhor desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas tais como a: NBR9050 (norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), Decreto nº 5296 (lei de acessibilidade), NBR 90777 (Saídas de Emergências em Edificações), etc.

  - DADOS FÍSICOS DA OBRA

| QUADRO DE AREAS |  |
| --- | --- |
| AREA DO TERRENO | 10.385,70 |
| DESCRIÇÃO | AREA |
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | 10.385,70 |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDO | 1.285,00 |
| ÁREA TOTAL COBERTA | 2.282,12 |

# LOCALIZAÇÃO

A ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANA TEREZA ALBERNAZ será implantada no terreno localizado na Rua das Palmeiras, Num. 480, Avenida São Sebastião na cidade de Chapada dos Guimarães- MT.

# GENERALIDADES

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo apresentado, quanto à distribuição e dimensionamento e ainda aos detalhes técnicos e arquitetônicos em geral.

Ao presente memorial referente ao Projeto Arquitetônico, deverão ser acrescidos os Projetos.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se técnicas com objetivo de obter alto nível de qualidade, com mão-de-obra competente e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatórios e acabamento esmerado. A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T. e Códigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e condições locais, portanto, a obra deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, projeto arquitetônico e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária.

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente qualidade, de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final confiável. Não serão aceitos materiais sem identificação de fornecedor ou sem certificado de qualidade.

## Desenho

As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. As cotas estão em metros.

## Modificações

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificações de materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos responsáveis.

## Critério de Similaridade

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada e aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado a decisão no diário de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações.

## Fiscalização e Documentos da obra

O Proprietário designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO de modo a orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor/Contratado.

Obriga-se ainda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo Construtor. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a esse livro, podendo também nele escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo.

Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na Planilha Orçamentária.

## Equipamentos e ferramentas

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos deverão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar atrasos na execução dos serviços.

## Equipamentos de segurança

O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual, “E.P.I.”, necessários à execução dos serviços, Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Portanto, não será admitido:

a) Nenhum funcionário sem o uso correto de “E.P.I”.

b) O uso de “E.P.I” em mau estado de conservação.

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## PLACA DE OBRA

Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e fixação das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descrição dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos e execução. A placa com a relação dos profissionais deverá ser fixada em local visível, de acordo com a resolução nº 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, de acordo com o seguinte parâmetro para obras com valor até R$ 350.000,00 (dimensão 2,50x1,25m) e para obras com valor acima de R$ 350.000,00 (dimensão 5,00 x 2,50). A placa do governo deverá ser fabricada conforme detalhe abaixo.

Figura 2- Modelo da Placa de Obra.

## LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

Para o início da obra, deverão ser feitas as ligações provisórias de água/esgoto com escavação, inclusive reparo do pavimento logradouro público; e luz e força, com a instalação dos quadros de entrada necessários sob responsabilidade da empresa contratada. Tais ligações devem obedecer rigorosamente às prescrições da Concessionária local. Fica também a cargo da empresa contratada a solicitação do pedido.

Os consumos decorrentes da utilização da ligação provisória correrão por conta do Construtor/Contratado e, este, também deverá providenciar o desligamento das instalações provisórias ao término da obra.

## FECHAMENTO DE CANTEIRO

O fechamento do canteiro de obra será realizado através de tapume de telha metálica, portanto deverá ser executado antes dos demais trabalhos.

O canteiro de obras deverá ser instalado atendendo as normas de segurança do trabalho e do código de obras local.

## INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO

É de responsabilidade da contratada a execução dos andaimes e das proteções necessárias, assim como sua segurança, atendendo as prescrições da NR-18.

Tais materiais deverão ser previstos nos custos dos respectivos serviços, sendo que os custos com aquisição e/ou locação, guarda, transporte e eventual manutenção correrão por conta da contratada.

## TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviços será de responsabilidade da contratada.

externa.

## LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos.

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente (no máximo 1 vez por semana) removidos do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão municipal competente.

Todo o entulho da obra deverá ser periodicamente retirado com Caçamba Bota Fora 6,00m³.

## LIMPEZA DO TERRENO

Na área a ser edificada, conforme planta de implantação apresentada, deverá ser feita a limpeza manual do terreno, sendo que a mesma deverá ser a primeira providência ao se iniciar a obra.

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos e eventual queima de resíduos, de modo a não deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

Só poderão ser retiradas as árvores que estejam indicadas em projeto ou que por ventura, estiverem causando problemas à locação da obra, as que após análise de sua condição, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que forem recomendadas pela FISCALIZAÇÃO.

## ANDAIMES E PLATAFORMAS

Caberá à contratada a locação e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

A montagem exige mão-de-obra especializada, e deverá seguir a norma NBR 6494/1990 – Segurança nos andaimes.

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes, fabricadas em fios de polietileno onde a sua função é proteger queda de ferramentas, detritos e reboco da obra, oferecendo segurança aos trabalhadores, transeuntes e vizinhança, fornecidos em rolos padrões de 3,00m x 50,00m.

A madeira a ser usada para construção das passarelas, escadas e rampas deve ser de boa qualidade, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeições.

# PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes de sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

- Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data);

- Caderno contendo as retificações e complementações das Descrições Técnicas do presente caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas descrições técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou deduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste caderno.

# LOCAÇÃO

A locação da obra deverá ser feita em obediência aos desenhos e projetos com o auxílio de equipe de topografia, e deverão ser rigorosamente obedecidas as cotas e níveis indicados.

À contratada caberá a responsabilidade pela aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito a fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

A ocorrência de erro na locação da obra, implicará para a contratada, obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato.

A locação compreende além de mão de obra, o fornecimento de todo equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários a execução dos serviços.

Implantar marcos para a demarcação dos eixos e a locação será global sobre um quadro de madeira tipo gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m com 2 utilizações e afastamento de 1 metro que envolva o perímetro da edificação a ser construído. A locação da implantação e situação do bloco dentro do terreno deverá ser feita com aparelhos de precisão. Deverão ser aferidos os níveis, dimensões e alinhamentos, assim como ângulos e curvas constantes do projeto.

# DIRETRIZES DE PROJETO

## PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Projeto propõe a reforma e ampliação da escola para melhor atender as necessidades da população. O programa de necessidades foi definido objetivando atender infraestrutura escolar satisfatória, sendo setorizadas da seguinte forma:

Bloco Educacional

- Pedagógico:

- Salas de aula 01 a 14;

- Laboratório de Informática;

- Biblioteca;

- Sala de Música;

- Sala de Vídeo;

- Sala Articulada;

- Banheiros:

- W.C -  PCD. Masculino e Feminino;

- W.C  Masculino e Feminino;

- Administrativo:

- Sala dos professores;

- W.C  professores;

- Coordenação;

- Depósito

- Almoxarifado

- Secretaria;

- Coordenação

- Diretoria

- Refeitório:

- Despensa;

- Cozinha;

- Triagem;

Circulação entre blocos

- Circulação ;

- Pátio Coberto;

- Refeitório;

- Hall de entrada;

Quadra Poliesportiva

- Quadra poliesportiva;

Áreas externas:

- Utilitários:

- Abrigo de gás;

- Estacionamento

# EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA

#### Elemento de Vedação (Alvenaria)

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de estrutura, estas atividades não deverão ocorrer concomitantes, visto as patologias que a edificação poderá apresentar pelo uso desta prática. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

Os tijolos utilizados na edificação terão dimensões (em cm) de:

- 19 x 19 x 39;

- 9 x 9 x 19.

As especificações de local de emprego dos tijolos estão especificadas em projeto.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

#### Elemento de divisão (Gesso acartonado)

As paredes de gesso acartonado (drywall) deverão ser de chapa de gesso resistente à umidade (RU) executadas com montantes metálicos. As mesmas terão altura de 2,80m e espessura de 10cm.

Para sua execução, sugere-se a sequência de recomendação indicada pelo fabricante das placas quanto ao tratamento das juntas, especificação de parafusos e distâncias de furos para fixação.

#### Vergas e contra vergas

Serão executadas vergas de concreto armado, seção 0,10x0,12cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 30cm para cada lado, na parte superior e inferior das janelas, e na parte superior para as portas, conforme consta no quadro de esquadria, e mais detalhadamente no projeto estrutural.

Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificação de serviços descritos em planilha orçamentária.

#### Elemento Vazad0 (Cobogó)

Os elementos vazados deverão ser assentados com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm. O Elemento deve ser assentado de maneira que a inclinação das aletas antichuva (dormido) fiquem vidas para o lado externo da edificação, evitando a entrada da chuva.

Figura 3- Elemento Vazado (Cobogó)

#### Fechamento de placa cimentícia (platibanda)

A estrutura de cobertura na área do hall de acesso ao prédio escolar deverá ter um fechamento de testeira no perímetro, em platibanda formada por placas cimentícias, sendo previsto pintura na cor azul (pantone 2758C).

As placas cimentícias serão adotados como sistema de vedação externa, consiste em chapas planas fixadas na estrutura metálica. As placas deverão ter juntas coincidentes umas às outras, com no máximo de 3 mm de espaçamento entre elas. Para adequado funcionamento do sistema de vedação, é imprescindível a execução de rejunte feito com argamassa acrílica flexível, reforçada pela aplicação de fita de fibra de vidro (5,00cm de largura). A fita deverá ser mergulhada no excesso de argamassa, alisada e nivelada com o uso de desempenadeira metálica.

# COBERTURA

#### Telha Trapezoidal Termo acústica

Telha termoacústica tipo sanduíche preenchida com poliestireno expandido (material retardancote à chama - NBR 11948, classe F1), que funciona como isolante térmico e atenuante acústico. Modelo composto por uma telha trapezoidal 30 a 40 mm na face superior e uma chapa plana lisa ou corrugada na face interna. As telhas deverão apresentar-se em boas condições com cantos lineares, sem furos ou rachaduras. As mesmas deverão ser instaladas com inclinação de 10%.

Os tipos e as dimensões das telhas obedecerão às indicações do projeto e instruções do fabricante, bem como as peças de acabamento e arremates deverão ser colocadas conforme indicação do fabricante.

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixação e vedação da cobertura.

Imagem Ilustrativa. Fonte: Google

#### Cumeeira para telha metálica isotérmica

A cumeeira metálica é um produto com um formato especial de capa que serve para fazer a cobertura de vãos ou espaços que acontecem com a junção das telhas de duas águas.

Seguir as recomendações técnicas do fabricante.

#### Estrutura de cobertura metálica

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverá ser de conformidade com o Projeto Estrutural Metálico em dimensões e espaçamentos que garantam a estabilidade e não deformação da mesma.

O espaçamento máximo das peças para apoio do telhado deverá seguir especificações e determinações do fabricante e/ou recomendações do Projeto Estrutural Metálico.

#### Fechamento em alumínio composto

A estrutura de cobertura na área do hall de acesso ao prédio escolar deverá ter um fechamento de testeira no perímetro, em painéis de alumínio composto (ACM) na cor azul (pantone 2758C).

#### Laje em concreto armado impermeabilizado

Serão executadas lajes de cobertura no abrigo de gás e resíduos Sólidos.

#### Calha Galvanizada

Execução de calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, conforme planta de cobertura. Ver Projeto Arquitetônico.

#### Calha de Beiral Galvanizada

Execução de calha em chapa de aço galvanizado, tipo moldura americana, conforme de planta de cobertura. As calhas se encontram no perímetro da cobertura.  Ver Projeto Arquitetônico.

Imagem ilustrativa - modelo da calha de beiral

#### Rufo Metálico

Rufo em chapa de aço galvanizado, número 24, corte de 25cm, conforme de planta de cobertura. Os rufos se encontram ocultos pelos painéis de ACM. Ver Projeto Arquitetônico.

#### Cobertura em telha vã

Conforme especificado no tópico sobre forros mais adiante (9.7.3), alguns ambientes permanecerão sem a aplicação de forro de PVC liso, deixando à mostra as telhas metálicas trapezoidais termoacústicas de aço/aço.

Estes ambientes são:

- Refeitório;

- Circulação interna;

- Passarela de Entrada

# ESQUADRIAS

#### Janelas

#### J1- Janela de CORRER 2F (1,50x1,00x1,00m);

As 64 janelas de vidro temperado 8mm incolor possuem 1.00m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### J2- Janela de CORRER 4F (2,00x1,00x1,10m);

As 10 janelas de metal + vidro possuem 1.10m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### J3- Janela de GUILHOTINA 1F (1,50x1,00x1,10m);

As 02 janelas de madeira possuem 1.10m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### J4- Janela de GUILHOTINA 2F (0,60x1,20x1,50m);

A 01 janela de vidro temperado 8mm incolor possuI 1.50m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### J5- Janela de MAXI – AR 1 F (0,80x0,60x2,10m);

As 07 janelas de vidro temperado 8mm incolor possuem 2.10m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### J6- Janela MAXI – AR 1 F (0,60x0,60x2,30m);

As 02 janelas de vidro temperado 8mm incolor possuem 2,30m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### J7- Janela de MAXI – AR 1 F (0,8x1,50x0,50);

A 01 janela de vidro temperado 8mm incolor possui 0,50m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### J8- Janela de MAXI – AR 1 F (0,40x0,40x2,50m);

A 01 janela de vidro temperado 8mm incolor possui 2,50m de peitoril de alvenaria. Ver locação e peitoril em projeto arquitetônico.

#### Portas

#### P1- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,90x2,10m);

As 22 portas são de metal + vidro. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P2- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x2,10);

As 07 portas são de metal. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P3- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,60x2,10m);

As 02 portas são de metal. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P4- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x1,70x0.10m);

As 08 portas de MDF. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P5- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x2,10m);

A 1 porta de vidro. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P6- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,90x2,10m);

As 02 portas de metal/PCD (com barra de apoio). Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P7- Porta de ABRIR 1 FOLHA (0,80x2,10m);

As 02 portas de MDF. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P8- Porta de CORRER 1 FOLHA (0,90x2,10m);

A 01 porta de metal. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P9- Porta de CORRER 4 FOLHAS (2,80x2,10m);

As 02 portas de metal + vidro. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P10- Porta de CORRER 1 FOLHA (4,50x2,50m);

A 01 porta de metal. Ver locação em projeto arquitetônico.

#### P11- Porta de CORRER 2 FOLHAS (5,00x2,10m);

A 01 porta de metal. Ver locação em projeto arquitetônico.

# REVESTIMENTOS

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Os revestimentos a serem aplicados devem seguir as orientações de especificações contidas no projeto de arquitetura.

#### Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media)

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

#### Emboço/ massa única aplicado manualmente traço 1:2:8

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm, será para recebimento de revestimento cerâmico em faces internas de paredes. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos.

Serão de responsabilidade do Construtor/ Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução do serviço acima discriminado.

#### Revestimento Cerâmico para Parede de 20x20cm;

As paredes internas destinadas à colocação desse revestimento cerâmico receberão mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão 20x20cm com juntas a prumo.

Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

O rejuntamento será com argamassa pré-fabricada, na cor cinza platina e juntas de no mínimo 3mm de espessura.

# PINTURA

As pinturas serão executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito.

O Construtor/Contratado deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Antes da realização da pintura é obrigatória a realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalização. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da fiscalização.

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais; e os salpicos de tinta deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços acima discriminados.

#### Selador Acrílico;

Deverá ser aplicada uma demão em todas as superfícies de parede, internas e externas. Preparar as superfícies com o fundo selador acrílico, promovendo o preenchimento dos poros para aplicação posterior dos produtos de acabamento final; Usar acabamento fosco e de cor branca; depois de aplicado, o selador acrílico não deve ficar exposto por mais de 21 dias sem aplicação da tinta de acabamento.

Aplicar uma demão com rolo de lã, ou trincha ou pincel de cerdas macias. Para a diluição usar entre 10 e 30% com água; misturar bem o conteúdo da embalagem até sua completa homogeneização.

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa e seca. Antes de aplicar o selador, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados.

#### Pintura de paredes internas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em látex PVA ou acrílica com tinta de 1ª linha, 02 demãos sobre superfície devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administração acordada pela fiscalização.

Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida substituição de material quando necessário. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços discriminados.

#### Pintura de paredes externas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em látex acrílica com tinta de 1ª linha, 02 demãos sobre superfície de blocos de concreto devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administração acordada pela fiscalização.

Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida substituição de material quando necessário. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços discriminados.

#### Pintura sobre esquadrias metálicas

O Construtor/Contratado deverá fornecer e aplicar pintura em esmalte fosco com tinta de 1ª linha, incluindo lixamento, uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola.

#### Nas janelas

Tinta esmalte fosca cor branco gelo com fundo anticorrosivo.

#### Nas portas

Em geral, as portas possuem fundo ante corrosivo e pintura com tinta esmalte fosca na cor verde bandeira.

#### Nos gradis

Em geral, os gradis possuem fundo ante corrosivo, com pintura em tinta esmalte sintética fosca na cor azul pantone 2758C.

# PISOS

#### Nivelamento e apiloamento do terreno

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou manualmente.

Para o nivelamento deverão ser seguidos os níveis propostos no projeto descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de regularização ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverão ser executados em camadas de no máximo 30cm com material de boa qualidade e apiloados. Na execução do apiloamento, o solo não deverá estar nem com excesso, nem com umidade abaixo do normal.

#### Contrapiso

O contrapiso armado será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em projeto, só depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado, bem como instaladas as canalizações que devam passar sob o piso.

Maiores especificações estão contidas no caderno de projeto estrutural de concreto armado.

Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificação de serviços descritos em planilha orçamentária.

#### Regularização desempenada de base

O serviço deverá ser executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm, para posterior revestimento de piso.

#### Passeio/ calçada com espessura 6cm;

Será executado passeio ou calçada em concreto moldado in loco, feito em obra acabamento convencional não armado. Esse passeio/calçada será aplicado:

- Pátio descoberto;

- Calçadas internas;

- Calçadas em volta dos blocos;

#### Revestimento Granilite (1,00x1,00);

O piso de toda a escola deverá ser em granilite fundido no local de espessura 8mm, formando quadros de 1,00m² de área, com junta plástica colorida e faixa perimétrica no contorno da sala de 30cm. Deverá ser executada aplicação de 02 demãos de resina acrílica.

#### Piso tátil de Concreto

O Piso tátil de concreto é utilizado para calçada, em espaços público-privados com objetivo de orientação de percurso e de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo para deficientes visuais e idosos.

Será instalado piso tátil de concreto em toda a edificação, segundo especificado em projeto específico.

| Figura 4- Piso Podo tátil Direcional de Concreto em pintura Azul Pantone 2758C. (Indicado para as áreas internas) | Figura 5- Podo tátil de Alerta, de Concreto em pintura na cor Amarela. (Indicado para as áreas internas e externas) | Figura 6- - Podo tátil Direcional, de Concreto em pintura na cor Vermelha. (Indicado para as áreas externas) |
| --- | --- | --- |

#### Piso Intertravado bloco retangular;

O posicionamento dos blocos de concreto intertravados será nos pátios externos próximos às circulações 1, 2 3 e 4 das salas de aula conforme as indicações do projeto arquitetônico.

O Contratado deverá fornecer e executar calçada com blocos e guias de concreto intertravados pré-moldado retangular colorido, nas dimensões 20x10cm e espessura de 6cm conforme as especificações do projeto arquitetônico.

Após o assentamento dos blocos sobre coxim de areia grossa ou pó de pedra será espalhada uma camada de areia grossa ou pó de pedra, e com ela serão preenchidas as juntas dos blocos. Depois de varrido e removido o excesso de areia ou pó de pedra, o pavimento será comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12t. Após a compressão, as juntas dos blocos serão novamente preenchidas e o excesso convenientemente retirado.

#### Meio fio de concreto 15cm de base x 20cm de altura;

Será executado instalação de meio fio moldado in loco em trecho reto para o confinamento do bloco Inter travado e calçadas externa a escola.

# FORROS E DIVISORIAS E GRANITOS;

#### Divisórias para box de vasos sanitários

As divisórias entre box de banheiros serão em granito cinza polido, com 3,5cm de espessura e com altura de 1,80m, assentadas com argamassa no traço 1:3.

As placas das divisórias terão em seu trecho inferior, um recorte de 20 cm de altura, com o intuito de facilitar a manutenção e a limpeza. As placas divisórias serão engastadas na parede e a testeira engastada no piso. A testeira será fixada na placa divisória com massa plástica e parafusada com cantoneiras.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

Estas divisórias serão aplicadas nos ambientes:

- W.C Feminino alunos;

- W.C Masculino alunos.

#### Divisórias para box de mictórios

As divisórias para os boxes de mictórios serão em granito cinza polido, com 3,5cm e assentadas com argamassa no traço 1:3.

Estas caracterizam-se por delimitar a área individual de mictório e possui 0,40m de largura, 1,20m de altura e está assentada a 0,30m do piso, na quantidade de 4 unidades.

Ver detalhamento no caderno de detalhes.

Estas divisórias serão aplicadas somente no W.C masculino de alunos.

#### Forro de PVC liso

O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado auto-extinguível, com dimensões 200x6000mm e espessura de 8 à 10mm, perfil de 200mm na cor branca, liso, dotado de todos os acessórios, como arremates, cantoneiras, etc., e que poderá ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com recomendações do fabricante. Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados antes de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços, etc., acima do forro, o mesmo só poderá ser executado depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços.

Nos pontos críticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZAÇÃO, bem como em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessários à estabilidade do forro, deverão ser acrescentados reforços.

O acabamento dos forros deverá ser executado acabamento de forro em PVC em todo o perímetro dos ambientes

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.

Como já mencionado no item 8.3.11, que dispõe sobre os ambientes com cobertura desprovida de forro (telha vã), somente o refeitório, as circulações  e o hall permanecem com a telha aparente. Em todos os outros ambientes cobertos deve ser instalado o Forro de PVC. Tal informação também pode ser encontrada no quadro de acabamentos da edificação, no projeto arquitetônico.

#### Tampo de granito para bancadas espessura 2,5cm cinza;

Será executado instalação tampo de granito cinza polido.

(Ver detalhamento em projeto arquitetônico.)

# ACESSIBILIDADE

#### Placa de identificação de ambiente e identificação tátil (30x10cm);

Placa de identificação do ambiente e com identificação tátil em acrílico, com bordas arredondadas dimensões (30x10cm), será aplicada em todos os ambientes. (Ver detalhamento em projeto Arquitetônico).

| Figura 1 - Placa de Identificação de ambiente com identificação em braile. Fonte: Google | Figura 2 - Placa de Identificação de ambiente com identificação em braile- Fonte: Google |
| --- | --- |

#### Totem Mapa tátil

Será instalado totem mapa tátil constituído de pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil e placa em acrílico nas dimensões 0,45x0,85m com informações em braile e em relevo, cor preto e fonte arial. A base de sustentação será parafusada no piso.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

#### Banco articulado para banho;

- Ambientes: Banheiros PCD masculino e feminino.

- Quantidade: 2 unidades.

- Banco articulado com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável com dimensões 70x45cm.

- Ver detalhamento em Caderno de Detalhes.

Figura 1: Banco articulado para banho. Fonte: Google

#### Espelho 0,45x0,90m

Ambientes: Banheiros PCD masculino e feminino; banheiros masculino e feminino da sala dos professores; banheiro da diretoria; banheiro funcionários da cozinha.

Quantidade: 6 unidades.

A altura de instalação dos espelhos deve ser em posição inclinada a 10° em relação ao plano vertical, com a borda inferior a 0,90m do piso acabado.

Os espelhos cristais de 4mm sem emolduramento serão fixados em frente dos lavatórios sem coluna. Tomar o devido cuidado na colocação dos espelhos para não ter problemas de fissuras nas tubulações de água, visualizar sempre os projetos complementares antes da colocação dos mesmos.

#### Barras de apoio para portadores de necessidades especiais;

Ambientes: Banheiros PCD masculino e feminino; banheiros masculino e feminino da sala dos professores.

O local, dimensões e posicionamento das barras de apoio devem seguir as orientações do detalhamento no Caderno de Detalhes.

Figura 1: Imagem ilustrativa de barra de apoio para PCD. Fonte: Google.

Para os banheiros de pessoas com deficiência (PCD), serão instaladas torneiras de lavatório do tipo alavanca, com esforço máximo de 23 N, registros de pressão para as bacias sanitárias, sendo que o lavatório tem que ser apropriado do tipo L51 465x350mm com coluna suspensa e bacia sanitária apropriada para PCD, conforme especificado em planilha.

Altura dos pontos de utilização para os sanitários PCD.

Válvula de descarga – 1,00m

Deve ser equipado com válvula de mictório instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado.

As bacias e assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento.

Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46m para as bacias de adulto.

Quando a bacia tiver altura inferior a 0,46m, deve ser ajustada de uma das seguintes formas:

- Instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar a projeção da base da bacia não ultrapassando em 0,05 m o seu contorno.

- Instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar a projeção da base da bacia não ultrapassando em 0,05 m o seu contorno.

- Utilização de assento que ajuste a altura final da bacia.

Figura 1: ilustração retirada da NBR 9050 2015.

Os tampos para lavatórios devem garantir no mínimo uma cuba com superfície superior entre 0,78 m e 0,80 m, e livre inferior de 0,73 m.

Acessórios dos sanitários para PCD devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável, com altura entre 0,80 a 1,20m.

Barras de Apoio:

As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra.

As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção transversal entre 30 mm e 45 mm.

Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária.

Junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), com uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede latera.

Figura 3: ilustração retirada da NBR 9050 2015.

Para bacias sanitárias com caixa acoplada, que possuam altura que não permita a instalação da barra descrita anteriormente, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), devendo ter uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede, distância mínima de 0,04 m da superfície superior da tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral, conforme Figuras 107 e 109. A barra reta na parede do fundo pode ser substituída por uma barra lateral articulada, desde que a extremidade da barra esteja a no mínimo 0,10 m da borda frontal da bacia, conforme figura abaixo.

Figura 4: ilustração retirada da NBR 9050 2015.

Deverão ser previstas barras de apoio para mictórios para pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) assim como área de aproximação frontal, R.0,30cm.

Figura 5: ilustração retirada da NBR 9050 2015.

# SERVIÇOS CONTRUTIVOS COMPLEMENTARES

#### Mastro para bandeira;

## Será instalado kit contendo 3 mastros para bandeira em tubos de aço galvanizado 7m e altura livre de 6m. (Ver em projeto arquitetônico).

#### Totem de inauguração;

Será instalado totem em concreto com acabamento pintura acrílica e logo do governo em baixo relevo, nas dimensões 2,60x1,10x0,15 m, incluso placa em aço inox com descrição do nome da unidade escolar a ser inaugurada, nomes do governador, vice governador, Secretário e Adjunto da pasta, dados do convenente (se for o caso) em exercício, cidade, data e ano da inauguração. (Ver locação e detalhamento em projeto arquitetônico).

#### Lousa de vidro serigrafado branco;

Será instalado lousa nas dimensões 4,00x1,10m em quadro de vidro temperado e laminado com película branca 6mm. Sua fixação será através de botão cabeça de latão de 1,5” a 1,00m do piso acabado conforme Caderno de Detalhes.

Esse quadro será provido de aparador de ferro com quinas arredondadas com pintura automotiva branca, cantoneira de 2x2. A fixação será através de parafuso com bucha a 0,90m do piso acabado. O posicionamento será nas salas de aula conforme planta de layout do projeto arquitetônico.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

Figura 1: Quadro serigrafado. Figura 2: imagem ilustrativa. Fonte: Google

#### Abrigo para gás;

Conforme proposta arquitetônica, o abrigo de gás localiza-se no pátio externo da cozinha.

#### Proteção de quina tipo cantoneira 1’’ em alumínio;

Será instalado proteção de quina tipo cantoneira de 1’’ em alumínio nas quinas do bebedouro.  Ver locação e detalhamento em projeto arquitetônico.

Figura 1 e 2: Imagem ilustrativa de Proteção de quina tipo cantoneira. Fonte: Google

#### Grade de ferro em barra chata 3/16”

Será instalado grade de ferro em barra chata 3/16” com aplicação de fundo zarcão e pintura esmalte sintético na cor Pantone 2758C.

#### Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata e Mureta de alvenaria;

Instalação de gradil em alumínio anodizado tipo barra chata com aplicação de pintura esmalte sintético cor pantone 2758C e mureta de alvenaria h=40cm rebocada e pintada com tinta látex acrílico na cor branco gelo. (Ver detalhamento em projeto arquitetônico).

Conferir a descrição dos portões no item 8.4.3.

#### Instalação de Logo do Governo 1,90x1,90;

Instalação placa de ACM (alumínio composto) azul pantone 2758C com logo do estado em letra caixa branco Neve. (Ver detalhamento em projeto arquitetônico).

Figura 1: Logo do Estado de Mato Grosso.

#### Instalação de Letra caixa com o nome da escola;

Instalação de letra caixa branco gelo com o nome da escola, junto a logo. (Ver detalhamento em projeto arquitetônico).

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES;

#### Limpeza final da obra

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho.

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local.

Ainda, ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para cromados.Os vidros, mediante o uso de álcool e pano seco. Os granilites deverão ser limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais, com o uso de detergente apropriado em solução com água.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

#### Remoção de entulho

Durante a obra o Construtor/Contratado deverá realizar periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislação municipal vigente no tocante a coleta seletiva de resíduos de construção civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

## DISPOSIÇÕES FINAIS;

Poderão advir alterações no empreendimento em função da legislação ou normas das companhias concessionárias. As medidas internas dos ambientes ficam sujeitas a uma variação, para mais ou para menos, de até 5%, em decorrência da execução e/ou dos acabamentos a serem utilizados.

Pequenas alterações, em função de melhores soluções técnicas ou estéticas, poderão ser introduzidas no projeto sem alterá-lo substancialmente.

A definição de fabricantes, fornecedores e tipos de matareis, destina-se a estabelecer um padrão de qualidade podendo, de acordo com necessidades técnicas, legais ou dificuldades de aquisição, incluir outros materiais de outros fornecedores com características iguais, similares ou superiores aos inicialmente citados.

Todos os serviços de ampliação e reforma deverá ser acompanhada por Arquiteto e Urbanista habilitado e registrado no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou Engenheiro habilitado e registrado no CREA- Conselho de Engenharia, e Agronomia.

O Caderno de Detalhes contempla detalhamento da coifa para a cozinha. Todavia, por esse assunto não ser contemplado na parte orçamentária da obra civil, esse detalhamento foi anexado com a finalidade de orientações vindouras quando necessárias.

_________________________________

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo

CREA-MT: MT047573