MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO ESTRUTURAL DE METÁLICA

OBRA: E.E. ANA TEREZA ALBERNAZ

MUNICIPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES /MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / NOVEMBRO /2021

# INFORMAÇÕES GERAIS

| Pretendente/Consumidor: | Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra : | E.E. ANA TEREZA ALBERNAZ |  |  |
| Localidade : | Chapada da Guimarães /MT |  |  |
| Data : | Novembro / 2021 |  |  |
| Descrição do Projeto : | O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a Construção E.E. ANA TEREZA ALBERNAZ. |  |  |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

# CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

# INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte o autor do projeto.

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

# ESTRUTURA METÁLICA

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS

Estrutura (Arcos, Tesouras, Terças, Vigas): AÇO ASTM-A36

- Fy= 250Mpa

- Fu= 400Mpa

- ɣ = 7860Kg/m³

- Solda: Eletrodo E-70xx: Fu=485mpa

- (Ligações Secundarias): ASTM A307

- NORMAS

- NBR8800/08- Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios;

- NBR6120/80- Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

- NBR6123/88- Forças devidas ao vento em edificações;

- AWS D1.1/96- American Welding Society.

- CARREGAMENTOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE DIMENSIONAMENTO

  - Peso próprio (PP)

# Trata-se de algumas cargas que incidem verticalmente na estrutura, normativamente não atende um padrão, vai de cada calculista, tal projeto foi considerado utilizando tais cargas e suas quantidades respectivamente:

Tabela 1 - Peso próprio da estrutura

| PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA |  |
| --- | --- |
| TIPO | QNT (N/m²) |
| TESOURAS | 180 |
| TERÇAS | 61 |
| CONTRAVENTAMENTOS+CORRENTES | 10 |
| TELHAS | 120 |
| TOTAL | 371 |
| ESTIMATIVA DO PESO PRÓPRIO DA TESOUA PELA FÓRMULA DE PRATT: |  |
| Gt=2,3(1+0,33L)=2,3x(1+0,33x20)=17,5kgf/m²=180N/m² |  |

  - Sobrecarga (SC)

# Seguindo a NBR8800, é estabelecido um valor mínimo de sobrecarga de 0,25KN/m², onde pode variar bastante de acordo com a finalidade do projeto, chegando até valores como 10KN/m².

Figura 1 - Demonstração do sentido do carregamento

  - Pressão dinâmica do vento (V)

De acordo com a NBR 6123 a pressão dinâmica do vento varia de acordo com a região (Velocidade), fator topográfico (S1), fator equacionado (S2) e fator estático (S3).

V: (Mapa em Anexo) – UTILIZADO 32m/s

S1: (Tabela NBR 6123)

S2: FATOR DE ACORDO COM AS DIMENSÕES E ALTURA DA OBRA

# S3: (Tabela NBR 6123) (Fator estático)

- PINTURA

# As superfícies a pintar deverão ter tratamento superficial com limpeza manual ou mecânica. Deverá ser aplicado duas demãos de tinta de fundo de primer alquídico e duas demãos de pintura de acabamento de esmalte alquídico, sendo cada demão com espessura de 40 micras.

# .

Figura 2 - Velocidade do vento de acordo com regiões (Fonte: NBR 6120)

- MÉTODOS CONSTRUTIVOS

Conforme NBR 8800/2008 a estrutura será executada em aço dobrado e aço laminado (ASTM A-36).

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverá ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-MT.

Calculo de resistência das terças são baseados por inteiro na NBR 8800:2008, onde será devidamente instalada sempre atentar para o excesso de sobrecarga circulando em vãos idênticos da estrutura.

Os perfis devem ser seguidos à risca, de acordo com o projeto estrutural, suas soldas devem ser aplicadas de maneira contínua, ressaltando que de maneira alguma poderá ser aplicada do tipo intermitente, incluindo casos que o acumulo de água é propicio de ocorrer, neste caso a principal estrutura deverá ser feita em um local seco, e posteriormente no seu devido tempo ser instalada sob os pilares.

No caso de junção lateral de perfis, deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se observar se houver existência de frestas entre os perfis, se for o caso, é recomendado repetir o processo.

É recomendado montar as tesouras ou apoios principais separadamente e, quando for realizar o lançamento/adensamento de concreto dos vínculos exteriores, prever a existência dos chumbadores já dimensionados no projeto estrutural.

Todas as demais ligações serão do tipo soldáveis, causando a necessidade de soldadores, montadores e demais devidamente qualificada para o feito.

# NOTAS E OBSERVAÇÕES

- Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

- Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;

- Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

__________________________

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo

CREA-MT: MT047573